|  | Projekt współfinansowany przez Unie europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt :"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | kompleksowe usługi projektowe ul. Pamięci Sybiraków 17/II 47-200 Kędzierzyn - Koźle |  |  | tel/fax +48 77 481 00 34, gsm +48 603 604 628, NIP 749-128-83-49 architekt.krol@gmail.com www.architekt-kedzierzyn.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |
| TEMAT: |  |  | Remont pracowni gastronomicznej |  |  |  |  |  |
| OBIEKT: |  |  | BUDYNEK OŚWIATOWY |  |  |  |  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IX |
| INWESTOR |  |  | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul Mostowa 7, 47-220 Kędzierzyn - Koźle |  |  |  |  |  |
| ADRES: |  |  | ul. Skarbowa 2 , 47-200 Kędzierzyn - Koźle dz. nr 1958/3 obręb Koźle , J.E. Kędzierzyn - Koźle |  |  |  |  |  |
| Oświadczenie projektantów : Niniejszym oświadczam, że przedstawiony projekt zgodny jest z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRYKA |  | OPRACOWAŁ: |  | Inż. Waldemar Biliński |  |  |  |  |
|  |  | AUTOR: |  | Mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski |  |  |  |  |

Data opracowania projektu 2016-02-04

Egzemplarz nr 1dla Urzędu                 Egzemplarz nr 3dla Inwestora

Egzemplarz nr 2dla Urzędu                 Egzemplarz nr 4dla Inwestora

Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót

Remontem objęta jest pracownia gastronomii , która składa się z trzech połączonych komunikacyjnie ze sobą pomieszczeń. Pracownia gastronomii zlokalizowana jest na parterze budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Skarbowej 2.  Sale połączone są ze sobą komunikacją wewnętrzną ale każda z nich ma również wejście z korytarza.

W salach prowadzone są zajęcia przyuczenia do zawodu w zakresie gastronomii. Stan pracownie jest dobry jednak wymaga doposażenia w nowe urządzenia AGD oraz zlikwidowania barier architektonicznych polegających na różnicy poziomu posadzki pomiędzy pomieszczeniami pracowni.

Prace projektowane swoim zakresem nie wybiegają poza prace remontowe.

Remont posadzki

Ze względu istniejące obniżenie poziomu posadzki w pomieszczeniach 1 i 3 względem poziomu posadzki w pomieszczeniu 2 projektuje się wyrównanie poziomów. W pomieszczeniach 1 i 3 projektuje skucie istniejącej posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu 2 zerwanie posadzki w tworzywa sztucznego. W pomieszczeniach 1 i 3 wykonanie wylewki cementowej ostro zatartej , w pomieszczeniu 2 projektuje się wylewkę samopoziomująca o gr 0,3 cm. Następnie we wszystkich pomieszczeniach ułożenie płytek podłogowych o 60x60 cm IV klasa ścieralności , antypoślizgowość R10 układanych na kleju elastycznym. Proponowane płytki to CHROMATIC Grafit 60X60 Paradyż. Spoinowanie płytek wykonać fugą o grubości 2 mm odporną na ścieranie, nisko nasiąkliwą , zabezpieczona prze rozwojem grzybów i glonów. Kolor fugi grafit. Po obwodzie pomieszczenie nr 2 wykonać cokoliki w płytek podłogowych o wysokości 10 cm. Należy wykuci bruzdy w ścianach przy podłodze tak aby cokoliki licowały się ze ścianą.

W celu wykonania remontu posadzki należy zdemontować istniejące wyposażenie pracowni.

Remont ścian

Ściany w pomieszczeniu 1,3 do wysokości 160 cm wyłożone są glazurą a powyżej malowane farba emulsyjną. Ze względu na  znaczne zużycie okładziny ceramicznej projektuje się je skucie w wykonanie nowej okładziny z płytek ceramicznych o wymiarach MIDIAN GIALLO 20X60 Paradyż na zaprawie klejowej.  Narożniki wewnętrzne i zewnętrze oraz listwy wykończenia górnego aluminiowe.

Ściany powyżej okładzin ceramicznych równać warstwą 3mm z gipsu szpachlowego a następnie malować dwukrotnie farba lateksową kolor wg wzornika Caparol Graphit 15 L83 H177

Remont sufitów

W pomieszczeniu 2 projektuje się obniżenie sufitu do wysokości 319 cm systemowym sufitem podwieszanym Armstrong Ultima +płyty o wymiarach 60x60x0,19 cm. W pozostałych pomieszczeniach sufit równać jednowarstwowa wyprawą z gładzi gipsowej 3 mm i malować dwukrotnie farba emulsyjna białą.

Stolarka drzwiowa

Istniejące skrzydła drzwiowe oczyścić i malować lakierem wodnorozpuszczalnym , półmat, wymienić istniejące szyldy oraz plastikowe kratki wentylacyjne na stalowe.

W oknach w pomieszczeniu nr 2 projektuje się rolety wewnętrzne, parapety marmurowe pozostają bez zmian, w pozostałych pomieszczeniach parapety wykonać z z płytek ceramicznych MIDIAN GIALLO 20X60 Paradyż na zaprawie klejowej.

Projektowane prace remontowe nie maja wpływu na układ konstrukcyjny budynki i nie zmieniają warunków pożarowych i nie pogarszają warunków higieniczno sanitarnych.